Mérési feladatok

A méréshez szükséges valamennyi áramköri elem egyetlen átlátszó dobozban található a megfelelő kivezetésekkel együtt. Az áram- és feszültség-, valamint az ellenállásmérésre alkalmas műszerek, tápegységek és csatlakozózsinórok segítségével a mérések elvégzéséhez szükséges  áramköröket a hallgatók maguk állítják össze.

1. A mérőhelyen található digitális multimétert ellenállásmérőként használva mérje meg a dobozban lévő három ellenállás értékét, és ezeket az értékeket jegyezze fel. Olvassa le az ellenállásokról a névleges értékeket és írja be a mérési jegyzőkönyvben található táblázat megfelelő oszlopába. Számítsa ki a mért érték abszolút és relatív 	eltérését a névleges értéktől!

2. A dobozban lévő ellenállásokat kösse sorba, és kapcsolja azokat az asztalon levő Gyengeáram feliratú csatlakozóhoz, ami U=12 V egyenfeszültséget szolgáltat. Mérje meg az áramkörben folyó áram erősségét és az egyes ellenállásokra eső feszültséget. Az Ohm-törvény alapján számítsa ki az egyes ellenállások értékét. Ha ez indokolt, végezze el a műszerek belső ellenállása miatti hiba korrekcióját. (A méréshez használatos műszerek belső ellenállása, ha feszültségmérőként alkalmazzuk 107 ohm nagyságrendű, míg árammérőként alkalmazva ohm nagyságrendű.) Számítsa ki a mért érték abszolút és relatív eltérését a névleges értéktől! Az eredményeket hasonlítsa össze az előző feladatnál kapott értékekkel.

3. A 14. ábra szerint iktasson be az áramkörbe egy UTelektromotoros erejű telepet is, majd mérje meg mind az öt áramköri elemen eső feszültséget. Mérési eredményei felhasználásával vizsgálja meg Kirchoff második törvényének - a hurok-törvénynek - a teljesülését.

U

R1                                                                R3

UT     Rb

R2

14. ábra.

4. Végezze el az előbbi mérést a telep fordított polaritása esetén is.

5. Az első feladatban megmért ellenállásértékek  és a 3. és 4. feladat mérési eredményeinek felhasználásával határozza meg a telep UTelektromotoros erejét és Rb belső ellenállását.

6. A 15. ábrának megfelelően állítsa össze az ellenállások párhuzamos kapcsolását, úgy, hogy valamennyi ágba lehessen árammérőt csatlakoztatni. Kapcsoljon az áramkörre - a gyakorlatvezető által megadott - U egyenfeszültséget, majd mérje meg az egyes ágakban az áramerősséget, és vizsgálja meg a csomóponti törvény teljesülését.

I1                                       R1

U                                                 A1

I2                                       R2

A0                             A2

I0

A3

I3                                       R3

15. ábra.

7. Határozza meg a 16. ábrán látható áramkörben lévő R0ellenállású potenciométer csúszkájának helyzetét úgy, hogy az áramkörbe kapcsolt 6 V-os 1,2 W-os izzót U=12 V-os feszültségforrásról tudjuk működtetni.

a./ Ohm-mérő segítségével mérje meg a kísérletben használandó izzó ellenállását. (Ez az ellenállás az Ri,hhideg-ellenállás. Erre az adatra a g feladatrész megoldásához lesz szüksége.)

b./ Mérje meg a dobozba beépített tolóellenállás (potenciométer) ellenállását (R0).

c./ Számítsa ki, hogy a tolóellenállás mekkora ellenállású részét (R) kell párhuzamosan kapcsolni az izzóval ahhoz, hogy az optimális körülmények között (6 V-ról) működjön. Azaz hová kell állítani a csúszkát? A feladat megoldásához ismernie kell az izzó ellenállását működés közben. Ez az érték az izzó névleges meleg ellenállása (Ri,n,m), amelyet az üzemi adatokból (6 V és 1,2 W) tud meghatározni.

U                                                               U=12  V

R0 mérésből

R0                                                                  Pü=1,2 W

Uü=6 V

R         Ri,n,m                 Ri,n,m számításból

R=?

16. ábra.

SZÁMÍTÁSAI EREDMÉNYÉT MUTASSA MEG A MÉRÉSVEZETŐNEK !

CSAK JÓVÁHAGYÁS UTÁN FOLYTATHATJA A MÉRÉST !

d./ Ellenállásmérő segítségével állítsa be a potenciométer csúszkáját az Rértékének megfelelő helyre, és állítsa össze a 15. ábrán látható áramkört.

e./ Az összeállított áramkörrel ellenőrizze számításai helyességét.  Mi lehet az oka, hogy a várt 6 V feszültségtől eltérő értéket mér?

f./ Állapítsa meg az izzólámpa tényleges üzemi paramétereit Ivü-t Pvü-t és Ri,v,m-t Uü=6 V mellett.

g./ Az izzólámpa hidegellenállásának (7.a. pont) és melegellenállásának (7.f. pont) valamint a hideg hőmérsékletének (a Laboratórium aktuális hőmérséklete,t0≈ 20 oC) ismeretében számítsa ki az izzószál üzemi hőmérsékletét. Számításait az alábbi összefüggés segítségével, lineáris közelítés alkalmazásával végezze.

Rt=Rt01+αt−t0+βt−t02

A wolfram izzószál anyagának hőfoktényezője: α=4,4⋅10−31C.