Mérési feladatok

1.	A függvénygenerátor segítségével az oszcilloszkópon állítson be

a) 2 V amplitúdójú,4 kHz-es szinuszos jelet,

b) 500 mV amplitúdójú, 15 kHz-es háromszögjelet,

c) 3 V amplitúdójú, 500 Hz-es négyszögjelet!

Rajzolja le a képernyőn látott jelalakokat, és jegyezze fel a függőleges erősítő és az időalap kapcsoló állását!

50Ω

Függvénygenerátor

Input

Input

Output

Oszcilloszkóp

2.	A függvénygenerátoron állítson be 1 kHz-es szinuszos jelet és csatlakoztassa az 1. (Y) függőleges bemenetre! Ugyanezt a jelet kösse a fázistoló bemenetére, annak kimenetét pedig az oszcilloszkóp 2. függőleges bemenetre (most X bemenet). (5) X-Y benyomásával és a fázistolón a fázis változtatásával a 24. ábrán látható jelalakokat állíthat elő. Állítson be három különböző általános helyzetet, rajzolja le a kapott ábrát és számítsa ki a hozzátartozó fáziskülönbséget!

50Ω

Függvénygenerátor

Input  (Y) (Y)

Input (X)

Output

Fázistoló



Oszcilloszkóp

Bemenet

Kimenet

X-Y

3.	A "gyengeáram" feliratú asztali csatlakozóból vett szinuszos jel frekvenciáját állapítsa meg Lissajous-módszerrel! A függvénygenerátor jelének változtatásával állítsa be a 25. ábrán látható jelek egyikét, rajzolja le a kapott ábrát és számolja ki az ismeretlen jel frekvenciáját!

50Ω

Függvénygenerátor

Input (Y)

Input (X)

Output

Oszcilloszkóp

Gyengeáram

fekete

piros

+

-

- Állítsa össze az ábrán látható elrendezést mérje meg Ux és Uy feszültségek közötti  fázisszöget! Rajzolja le a kapott ábrát és indokolja! Az Ube jelet függvénygenerátorból vegye, legyen 5 V; 1 kHz, szinuszos!

50Ω

Függvénygenerátor

Input  (Y) (Y)

Input (X)

Output

Oszcilloszkóp

X-Y

piros

fekete

piros

fekete

R

C

piros

fekete

- Ismételje meg az előző mérést az alábbi ábrának megfelelő összeállításban! Rajzolja le a kapott ábrát és indokolja az eredményt!  Vizsgálja  meg a jelalakot 100 Hz-en és 10 kHz-en is! Magyarázza meg a látottakat!

50Ω

Függvénygenerátor

Input  (Y) (Y)

Input (X)

Output

Oszcilloszkóp

X-Y

piros

fekete

piros

fekete

R

C

piros

fekete